消煮实验

危险源清单：

1. 危险化学品：硝酸、浓硫酸、双氧水

2. 石墨消解仪（380°C）

风险分析：

1. 硝酸、浓硫酸、双氧水均属于危险化学品，如果不慎接触到皮肤会引起灼伤、腐蚀。

2. 石墨消解仪属于高温运行设备，加热温度过高引发火灾，或者取物不当引发烫伤。

3.不合格的消煮管或不当操作会引发爆管，可能导致实验人员被试剂溅到或玻璃割伤。

4.化学试剂直排下水道造成管道腐蚀及环境污染。

拟采取和配备的防护：

1.做消煮实验时，必须佩戴护目镜和手套，穿着无油污的防护服及耐强酸鞋套覆盖身体全部皮肤，选用适当的呼吸器或防酸专用口罩，个人防护用品配备应符合GB/T29510的规定。

2.实验开展过程中，至少需要两人在场参与实验。

3.使用消煮炉配套的原装消煮管，弃用有裂纹、缺口等存在瑕疵的消煮管，以防爆管。

4.实验人员不得戴耳机、不得披散头发、不得戴围巾、不得佩戴隐形眼镜。

5.实验过程中，严格遵守操作规程。禁止向正在加热的消化管内添加试剂，须将消化管从炉上端下并冷却后再添加，以防爆管；震荡时注意不能让液体飞溅。

6.称量完药品及时放回药品柜，双人双锁存放危险化学品，以防药品丢失或者其它危险情况发生。

7.第一遍清洗实验器皿的废水作为危险废物，需按照学校有关规定回收处理。

应急措施：

1.如使用浓硫酸时不小心溅到皮肤或衣服上，应立即用大量水冲洗，再涂上3%～5%的碳酸氢钠溶液，严重者立即就医；

2.如使用硝酸时溅到皮肤或衣服上，应立即用大量清水冲洗，再用0.01%苏打水或稀氨水浸泡并及时送医。

3.若皮肤接触双氧水，用肥皂和大量的水冲洗，并就医，若眼睛接触双氧水，用大量水彻底冲洗至少15分钟并就医。

4.若误食，需催吐，给饮牛奶或蛋清并及时就医。若误食者失去知觉请及时就医。

5.若吸入，将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行心肺复苏并就医。

6.若消煮管爆管，实验人员应立刻检查身上及手上是否沾有化学试剂。如有，立即脱掉防护服，摘掉手套，并用自来水（林业楼208消煮室外设有紧急喷淋装置）冲洗至少15分钟，并视情况送医。其他在场人员应立即关闭消煮炉电源但务必保持通风设备运行，同时通知实验室负责人。待消煮炉冷却，小心清理玻璃碎片并擦拭消煮炉。

7.若发生玻璃器皿划伤，先将伤口处的玻璃碎片取出。若伤口不大，用蒸馏水洗净伤口，再涂上红药水，撒上止血粉用纱布包扎好；伤口较大或割破了主血管，则应用力按住主血管，防止大出血，及时送医院治疗，同时通知实验室负责人。

8.若发生烫伤，轻度烫伤可用冷水疗法止痛，再涂烫伤膏；较重的烧伤或烫伤，不要弄破水泡，以防止感染，用消毒纱布轻轻包扎伤处送医院治疗，同时通知实验室负责人。

9.石墨消解仪如发现有火苗产生等异常状态，应立即切断相应电源，使用实验室配备的灭火器（建议使用二氧化碳灭火器），及时扑灭火灾。如火势发展较快较大，逃离现场并拨打消防电话。