液氮

一、风险分析

1.压力过大导致爆破

2.低温冻伤

3.窒息

二、防护

1.储存安全。液氮应储存在正规厂家生产的合格液氮容器内，并放置在通风良好且避光、阴凉的房间内。容器只能用原罐塞封口，且罐口需留有空隙，严禁密闭罐口，以防压力过大导致爆破。使用大量液氮时，应实验场所具有良好的通风条件。样品处理使用临时容器储存液氮时，应注意选择不易发生爆裂的容器，严禁密闭。

2.个人防护。操作液氮时，应佩戴全面防护面罩、防寒防渗手套、可耐低温且保温的围裙或工作靴，以防止冻伤。

3.操作规范。液氮罐在充填液氮前，需检查外壳和真空排气口是否完好，避免真空度降低导致液氮损耗。充填液氮时要小心谨慎，对于新罐或干燥状态的液氮罐应缓慢填充并进行预冷。

4.避免液氮飞溅。液氮沸点低，遇到高于其温度的物品会剧烈沸腾、气化，甚至飞溅喷射，因此操作时要迅速、轻、稳。

5.定期检查。使用过程中要经常检查液氮罐的绝热性能，对发现罐壳外表挂霜或保温性能差的液氮罐应立即停止使用并更换。

6.运输安全。液氮罐在运输过程中要固定好，谨防倒翻。

三、主要险情应急处理方式：

液氮冻伤急救处理：液氮冻伤是由于接触液态氮时，皮肤和组织因极度低温而受到损伤。若出现液氮冻伤后，应采取以下措施：（1）立即将冻伤部位放入温水中，并保持温水的温度在40℃以下，持续浸泡20-30分钟左右。（2）温水浸泡过程中，应轻轻按摩冻伤部位，促进血液循环。（3）浸泡结束后，用干净柔软的毛巾或纱布轻轻擦干冻伤部位。（4）如有必要，可使用局部消炎药膏进行治疗，同时避免在伤口上敷盖创可贴等物品。（5）如果冻伤比较严重，建议前往医院就诊，接受专业治疗。