危险源：病原微生物（是指能够使人或者动物致病的微生物）

风险分析：

1 实验人员感染病原微生物

2 病原微生物逸散

拟采取的防护和应急措施：

参考《人间传染的病原微生物名录》（国卫科教发〔2023〕24号）、GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》、WS 233-2017《病原微生物实验室生物安全通用准则》对实验材料进行评估。

如拟实验对象危害程度分类为第一类与第二类，本学院无相应实验条件，无法开展实验。

如拟实验对象危害程度分类为第三类，应在二级生物安全实验室（林业楼213）内进行。

如拟实验对象危害程度分类为第四类，可在符合生物安全一级的实验室内进行。

实验前，做好实验人员防护工作，包括穿戴隔离防护服、口罩、手套、护目镜等。

实验中如出现锐器破裂导致实验样品污染伤口，应立即进行相应的应急处理。

实验后所有实验用品、实验废弃物均需灭菌处理。

一、一级生物安全实验室应急处理

1、如果有病原微生物泼溅在实验者皮肤上，立即用75%的酒精或碘伏进行消毒，然后用清水冲洗。

2、如果病原微生物泼溅在实验者眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗。

3、如果病原微生物泼溅在实验者的衣服、鞋帽或实验室桌面、地面，立即选用75%酒精、碘伏、500-10000mg/L有效氯消毒液等进行消毒。

二、二级生物安全实验室应急处理

1、刺伤、切割伤或擦伤
1）受伤人员应当立即脱去防护服和防护手套，用清水和肥皂水清洗双手和受伤部位，尽量挤出损伤部位的血液。

2）取出急救箱，对污染的皮肤和伤口用碘酒或75%的乙醇擦洗多次，必要时进行医学处理。

3）要记录受伤原因和相关的微生物，并应保留完整适当的医疗记录。

2、感染性菌（毒）种培养液污染到皮肤、黏膜

1）当感染性培养物污染到皮肤，应立即停止工作。取出急救箱，对污染的皮肤和伤口用碘酒或75%的乙醇擦洗多次，然后用清水冲洗。

2）事后记录受伤原因、从事的病原微生物，并应保留完整的医疗记录。

3、感染性物质溅入眼睛

1）眼睛溅入感染性物质，应立即停止工作，用洗眼器冲洗眼睛。

2）事后记录受伤原因，从事的病原微生物种类，并保留完整的医疗记录。

4、潜在感染性物质的食入
1）应脱下受害人的防护服，撤离实验室，转移到专用的隔离病房或隔离室。单位生物安全委员会和相关医师共同研究医学处理方案，并进行医学处理。

2）要报告食入材料的剂量和事故发生的细节，制定隔离和预防治疗措施，并保留完整适当的医疗记录。

5、容器破碎及感染性物质的溢出
1）戴手套，穿防护服，必要时需进行脸和眼的防护。

2）立即用布或纸巾覆盖受感染性物质污染或受感染性物质溢洒的破碎物品。然后在上面倒上含0.5%有效氯的消毒剂，作用30分钟。

3）然后将用于清理的布、纸巾以及破碎物品清理掉（玻璃碎片应用镊子清理）。

4）将用于清理的纱布、纸巾、镊子等放在高压灭菌袋内，高压灭菌处理。

5）对溢出区域再次清洁并消毒，用含0.5%有效氯的消毒液擦拭污染区域。

6、潜在危害性气溶胶的释放（在生物安全柜以外）
1）所有人员必须立即撤离相关区域，任何暴露人员都应接受医学咨询。

2）立即通知实验室负责人和生物安全官员。

3）为了使气溶胶排出和使较大的粒子沉降，至少1小时内严禁人员入内。张贴“禁止进入”的标志。

4）过了相应时间后，在生物安全官员的指导下，穿戴适当的防护服和呼吸保护装备清除污染。